合肥工业大学

计算机与信息学院

作业

课    程：汇编语言程序设计

专业班级：计算机科学与技术23-3班

学    号：2023212290

姓    名：朱清扬

成    绩：

朱清扬 计科23-3班 2023212290

第一章作业

1.7将下列(压缩)BCD 码转换为十进制数。

(1) 1001 0001 = 91

(2) 1000 1001 = 89

(3) 0011 0110 = 36

(4) 1001 0000 = 90

(5) 0000 1000 = 8

(6) 1001 0111 = 97

(7) 1000 0001 = 81

(8) 0000 0010 = 2

1.8将下列十进制数分别用8位二进制数的原码、反码和补码表示。

(1)0

原码：0000 0000 反码：0000 0000 补码：0000 0000

(2)-127

原码：1111 1111 反码：1000 0000 补码：1000 0001

(3)127

原码：0111 1111 反码：0111 1111 补码：0111 1111

(4)-57

原码：1011 1001 反码：1100 0110 补码：1100 0111

(5)126

原码：0111 1110 反码：0111 1110 补码：0111 1110

(6)-126

原码：1111 1110 反码：1000 0001 补码：1000 0010

(7)-128

原码：1000 0000 反码：无 补码：1000 0000

(8)68

原码：0100 0100 反码：0100 0100 补码：0100 0100

1.11计算机中有一个“01100001”编码，如果把它认为是无符号数，则转换为十进制数是什么?如果认为它是 BCD码,则转换为十进制数是什么?如果它是某个 ASCI码,则代表哪个字符?

(1)0110 0001 = 97

(2)0110 0001 = 61

(3)a

1.19什么是8086中的逻辑地址和物理地址?逻辑地址如何转换成物理地址?请将如下逻辑地址用物理地址表达(表达地址默认采用十六进制数):

(1)FFFF:0 (2)40:17 (3)2000:4500 	(4)B821:4567

(1)在8086cpu传输数据时可以传输20位地址但实际内存只有16位地址，所以需要利用段地址和偏移地址的方法得到20位地址使8086cpu可以管理更大的内存地址，这种利用段地址和偏移地址的方法叫做逻辑地址。

物理地址为实际访问内存中的地址

(2)物理地址 = 段地址 × 16 + 偏移地址

（3）1.FFFF0H

2.00417H

3.24500H

4.BC777h

1.24说明下列指令中源操作数的寻址方式?如果 BX=2000H，DI=40H，给出DX的值或有效地址 EA 的值。

(1)mov dx,[1234h]

(2)mov dx,1234h

(3)mov dx,bx

(4)mov dx,[bx]

(5)mov dx,[bx+1234h]

(6)mov dx,[bx+di]

(7)mov dx,[bx+di+1234h]

答：

(1)直接寻址，EA=1234H

(2)立即数寻址，DX=1234H

(3)寄存器寻址，DX=2000H

(4)间接寻址，EA=2000H

(5)相对寻址，EA=3234H

(6)基址变址寻址，EA=2040H

(7)相对基址变址寻址，EA=3274H