Verilog练习   一                  基本逻辑门和组合电路的设计

一．练习内容

1. 用Verilog完成三态门的设计，并用Vivado进行仿真。

2. 用Verilog完成4位加法器的设计，并使用Vivado进行仿真。

二．源程序及仿真结果截图

1. 三态门设计

设计代码：

`timescale 1ns / 1ps

module tri_state_buffer (

input wire in,

input wire enable,

output wire out

);

assign out = (enable) ? in : 1'bz;

endmodule

测试代码：

`timescale 1ns / 1ps

module test;

reg in;

reg enable;

wire out;

san_tai_men uut (

.in(in),

.enable(enable),

.out(out)

);

initial begin

in = 0;

enable = 0;

#10;

in = 1;

enable = 0;

#10;

in = 1;

enable = 1;

#10;

in = 0;

enable = 1;

#10;

$finish;

end

endmodule

仿真图：

2.4位加法器的设计

设计代码：

`timescale 1ns / 1ps

module quan_jia_qi(

cin,

a,

b,

sum,

cout

);

input cin;

input [3:0] a, b;

output cout;

output [3:0] sum;

assign {cout, sum} = a + b + cin;

endmodule

测试代码：

`timescale 1ns / 1ps

module test;

reg cin;

reg [3:0] a, b;

wire [3:0] sum;

wire cout;

quan_jia_qi qjq(

.a(a),

.b(b),

.cin(cin),

.cout(cout),

.sum(sum)

);

initial begin

a = 0;

b = 0;

cin = 0;

#100;

a = 0;

b = 1;

cin = 1;

#100;

$finish;

end

endmodule

仿真图：

Verilog练习   二                组合电路的设计

一．练习内容

1. 用Verilog完成3-8译码器的设计，并用Vivado进行仿真。

2. 用Verilog完成两个4位二进制数据比较器的设计，并使用Vivado进行仿真。

二．源程序及仿真结果截图

1.3-8译码器的设计（无效输出低电平）：

设计代码：

`timescale 1ns / 1ps

module yi_ma_3_to_8 (

input [2:0] a,

input enable,

output reg [7:0] y

);

always @(*) begin

if (enable) begin

case (a)

3'b000: y = 8'b0000_0001;

3'b001: y = 8'b0000_0010;

3'b010: y = 8'b0000_0100;

3'b011: y = 8'b0000_1000;

3'b100: y = 8'b0001_0000;

3'b101: y = 8'b0010_0000;

3'b110: y = 8'b0100_0000;

3'b111: y = 8'b1000_0000;

default: y = 8'b0000_0000;

endcase

end else begin

y = 8'b0000_0000;

end

end

endmodule

测试代码：

`timescale 1ns / 1ps

module test;

reg [2:0] a;

reg enable;

wire [7:0] y;

yi_ma_3_to_8 uut (

.a(a),

.enable(enable),

.y(y)

);

initial begin

a = 3'b000;

enable = 0;

#10;

a = 3'b000;

enable = 1;

#10;

a = 3'b001;

enable = 1;

#10;

a = 3'b010;

enable = 1;

#10;

a = 3'b011;

enable = 1;

#10;

a = 3'b100;

enable = 1;

#10;

a = 3'b101;

enable = 1;

#10;

a = 3'b110;

enable = 1;

#10;

a = 3'b111;

enable = 1;

#10;

$finish;

end

endmodule

仿真图：

2.四位二进制数据比较器

设计代码：

`timescale 1ns / 1ps

module binary_comparator (

input [3:0] a,

input [3:0] b,

output reg greater,

output reg equal,

output reg less

);

always @(*) begin

if (a > b) begin

greater = 1;

equal = 0;

less = 0;

end else if (a == b) begin

greater = 0;

equal = 1;

less = 0;

end else begin

greater = 0;

equal = 0;

less = 1;

end

end

endmodule

测试代码：

`timescale 1ns / 1ps

module tb_binary_comparator;

reg [3:0] a;

reg [3:0] b;

wire greater;

wire equal;

wire less;

binary_comparator uut (

.a(a),

.b(b),

.greater(greater),

.equal(equal),

.less(less)

);

initial begin

a = 4'b0000;

b = 4'b0000;

#10;

a = 4'b1010;

b = 4'b1001;

#10;

a = 4'b0111;

b = 4'b1010;

#10;

a = 4'b1000;

b = 4'b1000;

#10;

$finish;

end

endmodule

仿真图：

Verilog练习   三                  触发器

一．练习内容

1. 用Verilog完成具有异步清零和异步置1的D触发器的设计，并用Vivado进行仿真。

2. 用Verilog完成时钟下降沿触发的JK触发器的设计，使用Vivado进行仿真。

二．源程序及仿真结果截图

1.具有异步清零和异步置1的D触发器。

设计代码：

`timescale 1ns / 1ps

module d (

input clk,

input rst_n,

input set_n,

input d,

output reg q

);

always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge set_n) begin

if (!rst_n) begin

q <= 1'b0;

end else if (!set_n) begin

q <= 1'b1;

end else begin

q <= d;

end

end

endmodule

测试代码：

`timescale 1ns / 1ps

module test;

reg clk;

reg rst_n;

reg set_n;

reg d;

wire q;

d uut (

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.set_n(set_n),

.d(d),

.q(q)

);

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;

end

initial begin

rst_n = 1;

set_n = 1;

d = 0;

#10;

rst_n = 0;

#10;

rst_n = 1;

#10;

set_n = 0;

#10;

set_n = 1;

#10;

d = 1;

#100;

d = 0;

#100;

$finish;

end

endmodule

仿真图：

2.时钟下降沿触发的JK触发器

设计代码：

`timescale 1ns / 1ps

module jk (

input clk,

input rst_n,

input j,

input k,

output reg q,

output reg q_n

);

always @(negedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

q <= 1'b0;

q_n <= 1'b1;

end else begin

if (j == 1 && k == 1) begin

q <= ~q;

q_n <= ~q_n;

end else if (j == 1 && k == 0) begin

q <= 1'b1;

q_n <= 1'b0;

end else if (j == 0 && k == 1) begin

q <= 1'b0;

q_n <= 1'b1;

end else begin

end

end

end

endmodule

测试代码：

`timescale 1ns / 1ps

module test;

reg clk;

reg rst_n;

reg j;

reg k;

wire q;

wire q_n;

jk uut (

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.j(j),

.k(k),

.q(q),

.q_n(q_n)

);

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;

end

initial begin

rst_n = 1;

j = 0;

k = 0;

#10;

rst_n = 0;

#10;

rst_n = 1;

#10;

j = 1;

k = 0;

#20;

j = 0;

k = 1;

#20;

j = 1;

k = 1;

#20;

j = 0;

k = 0;

#20;

$finish;

end

endmodule

测试图：

Verilog练习   四                计数器

一．练习内容

1. 用Verilog完成具有异步清零和异步置1的模10计数器的设计，并用Vivado进行仿真。

2. 用Verilog完成具有同步清零和同步步置1的模16计数器的设计，使用Vivado进行仿真。

二．源程序及仿真结果截图

1. 有异步清零和异步置1的模10计数器（低电平有效）

设计代码：

`timescale 1ns / 1ps

module mod10_counter (

input clk,

input rst_n,

input set_n,

output reg [3:0] count

);

// Asynchronous reset and set

always @(posedge clk or negedge rst_n or negedge set_n) begin

if (!rst_n) begin

count <= 4'b0000;

end else if (!set_n) begin

count <= 4'b1001;

end else begin

if (count == 4'b1001) begin

count <= 4'b0000;

end else begin

count <= count + 1;

end

end

end

endmodule

测试代码：

`timescale 1ns / 1ps

module test;

reg clk;

reg rst_n;

reg set_n;

wire [3:0] count;

mod10_counter uut (

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.set_n(set_n),

.count(count)

);

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;

end

initial begin

rst_n = 1;

set_n = 1;

#10;

rst_n = 0;

#10;

rst_n = 1;

#10;

set_n = 0;

#10;

set_n = 1;

#10;

#100;

#50;

$finish;

end

endmodule

仿真图：

2. 同步清零和同步步置1的模16计数器

设计代码：

`timescale 1ns / 1ps

module mod16_counter (

input wire clk,

input wire clr,

input wire load,

input wire [3:0] data,

output reg [3:0] count

);

always @(posedge clk) begin

if (clr) begin

count <= 4'b0000;

end else if (load) begin

count <= data;

end else begin

if (count == 4'b1111) begin

count <= 4'b0000;

end else begin

count <= count + 1;

end

end

end

endmodule

测试代码：

`timescale 1ns / 1ps

module test;

reg clk;

reg clr;

reg load;

reg [3:0] data;

wire [3:0] count;

mod16_counter uut (

.clk(clk),

.clr(clr),

.load(load),

.data(data),

.count(count)

);

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;

end

initial begin

clr = 0;

load = 0;

data = 4'b0000;

#10;

clr = 1;

#10;

clr = 0;

#10;

data = 4'b1010;

load = 1;

#10;

load = 0;

#10;

#100;

#50;

clr = 1;

#10;

clr = 0;

#10;

data = 4'b1100;

load = 1;

#10;

load = 0;

#10;

$finish;

end

endmodule

仿真图：