2025计算机体系结构-作业2

学号：          姓名：

- 缓存设计

（a）一个 64KB 的直接相联映射缓存，其块大小为16B。若地址为32位，该缓存中用于标签（tag）、索引（index）和偏移量（offset）的位数各是多少？

（b）若该缓存为4路-组相联，地址又如何划分？

（c）若为全相联缓存，那么索引的位数是多少？

- 缓存优化

请阐述Way Prediction技术的主要原理，并说明该技术可以提升缓存的什么方面的性能？

- 共享缓存

请阐述共享缓存的优点和缺点。

- 缓存缺失分类

请简述 3 类主要的缓存缺失（3C）的定义？

- 缓存写策略

高速缓存的写策略有哪几种？ 它们各有什么特点？

- 缓存替换策略

Belady’s Optimal 替换策略（最优替换策略） 一定能获得最快的执行时间吗？ 为什么？

- 虚拟存储器特点

虚拟存储器的主要优点是什么？

- 虚拟存储器配置

针对(a-c) 中的配置，说明以下各项分别需要多少位：

- 虚拟地址（Virtual address,VA）

- 物理地址（Physical address,PA）

- 虚拟页号（Virtual page number,VPN）

- 物理页号（Physical page number,PPN）

- 偏移量（Offset）

(a) 32 位操作系统，4KB 页面，1GB 内存

(b) 32 位操作系统，16KB 页面，2GB 内存

(c) 64 位操作系统，16KB 页面，16GB 内存

| 配置 | VA | PA | VPN | PPN | Offset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a |  |  |  |  |  |
| b |  |  |  |  |  |
| c |  |  |  |  |  |

- 页面大小

使用一个较大的页面（page size）的优点和缺点分别是什么？