《嵌入式系统课程设计》题目（2025）

【课题1】查询方式识别组合按键→十进制数（选题人数不超过5人，申优名额：1人）

设计要求：  
通过查询方式识别多个按键组合的输入情况，并控制LED灯按不同模式进行显示。具体控制规则如下：

① 以按键K1、K2的组合状态表示四位十进制数。其中，  
   - K1按下的次数表示个位；  
   - K2按下的次数表示十位；  
   - K2保持按下的状态下，K1按下的次数表示百位；  
   - K1保持按下的状态下，K2按下的次数表示千位。  

② 设LED1对应个位，LED2对应十位，LED3对应百位，LED4对应千位。  
   K3按下时，四个LED灯显示当前通过按键设置的数字，即从LED1到LED4，四个LED灯逐一按1秒（定时器中断实现）的间隔闪烁所应数字的次数。  

③ 以当前日期（四位年-两位月-两位日）逐位相加之和作为比较值。  
   K4按下时，若所设置的数字是该比较值的整数倍，则四个LED灯按1秒（定时器中断实现）的间隔从LED1开始按双向跑马灯循环显示（同一个时刻只有一个灯亮）；  
   否则，四个LED灯按2秒（定时器中断实现）的间隔闪烁所设置四位十进制数低两位对应的次数。  

④ 在K3保持按下状态下按K4，清除由K1和K2设置的四位十进制数，接着所有LED灯按0.5秒（定时器中断实现）的间隔闪3次后熄灭，系统进入初始状态。  

■ 说明：  
- LED闪1次+灭1次视为闪烁1次。  
- 未特别要求定时中断实现的时间间隔，均可通过软件延时实现。  
- 查询方式对按键扫描程序的实时性要求高，在程序设计时应特别注意（即任意一个按键按下后，程序应能立即检测出）。  
- 同时需对按键进行软件消抖。